PRECISA AGRIMENSURA

Suíte de Plugins para QGIS

MANUAL DO USUÁRIO

Plugin 15 — CAD Toolbar Pro v5

Barra única estilo AutoCAD para QGIS

Versão 5.0  |  Minas Gerais, Brasil  |  2025

CREA-MG 141.370/D — Helton — Precisa Agrimensura LTDA

# Sumário

1.	Visão Geral	3

2.	Instalação e Ativação	4

3.	Interface — A Barra Única	5

4.	Grupo Edição	6

5.	Grupo Desenho	7

6.	Grupo Modificar / Transformações	9

7.	Grupo Curvas (Fillet, Chamfer, Smooth)	11

8.	Grupo Editar Linha (Extend, Lengthen, Join, Offset)	13

9.	Grupo Geoprocessamento e Utilitários	15

10.	Grupo Snap e CAD Avançado	17

11.	Grupo Medição	18

12.	Utilitários de Interface (Tracker, Counter, Wipeout)	19

13.	Camadas, Imagens e Exportação	20

14.	Atalhos de Teclado	21

15.	Fluxo de Trabalho Típico	22

16.	Solução de Problemas	23

# 1. Visão Geral

O CAD Toolbar Pro v5 é o plugin de produtividade central da Suíte Precisa Agrimensura. Ele adiciona ao QGIS uma barra de ferramentas completa com visual e lógica inspirados no AutoCAD®, reunindo em um único lugar todas as ferramentas de digitalização, edição geométrica, geoprocessamento, importação de imagens de satélite e exportação vetorial.

## 1.1 O que há de novo na v5

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Fillet (arredondamento) | FILLET | Clique em vértice de canto — substitui por arco com raio R |
| Chamfer (chanfro) | CHAMFER | Substitui vértice por diagonal com distâncias d1 e d2 |
| Extend (estender) | EXTEND | Selecione 2 linhas — a 1ª é estendida até a 2ª |
| Offset numérico | OFFSET | Clique na linha — paralela criada com distância pré-definida |
| Scale by Reference | SCALE | Por fator ou por medida original→nova, com ponto base |
| Rotate by Reference | ROTATE | Ângulo direto ou de→para, com ponto de rotação |
| Align | ALIGN | Alinha feições paralelas a linha de referência (2 pontos) |
| Divide | DIVIDE | Insere N pontos equidistantes ou por distância sobre linha |
| Measure Along | DIST | Medição acumulada por cliques — botão dir. reinicia |
| Lengthen | LENGTHEN | Ajusta comprimento exato de linhas (início, fim ou ambos) |
| Join Lines | JOIN | Une 2+ linhas selecionadas em uma única |
| Point dist+azimute | POINT | Cria pontos por distância e azimute a partir de origem |
| Wipeout | WIPEOUT | Retângulo de máscara branca em camada dedicada |
| Flatten Z | FLATTEN | Remove componente Z — gera camada 2D |
| Snap to Grid | SNAPANG | Arredonda coordenadas a múltiplos de grade XY |
| Coordinate Tracker | — | Painel flutuante: X/Y em tempo real + Δdist/azimute |
| Feature Counter | — | Contagem de feições na status bar (atualiza 1,5 s) |
| Centroides | CENTROID | Gera camada de pontos centroides |
| Line → Polígono | BOUNDARY | Polygonize via native:polygonize |
| Polígono → Line | PEDIT | Converte polígonos em linhas |
| Smooth | PEDIT Fit | Suaviza geometria com N iterações e offset |
| Densify | PEDIT | Adiciona vértices por N ou por distância máxima |
| Área/Perímetro → campos | AREA | Grava area_m2 e perim_m em todos os polígonos |

ℹ️ DICA O CAD Toolbar Pro foi projetado para agrimensores que já conhecem o AutoCAD. Os nomes dos comandos (TRIM, MIRROR, ARRAY, FILLET, OVERKILL...) são intencionalmente iguais aos do AutoCAD para facilitar a transição para o QGIS.

# 2. Instalação e Ativação

## 2.1 Requisitos

| QGIS | Versão 3.22 ou superior (recomendado 3.34 LTR) |
| --- | --- |
| Python | 3.8+ (já incluído no QGIS) |
| Internet | Necessária apenas para carregar imagens de satélite |
| Dependências | Nenhuma externa — usa apenas bibliotecas nativas do QGIS |

## 2.2 Instalando

- No QGIS, acesse Plugins → Gerenciar e Instalar Plugins → Instalar a partir de ZIP.

- Selecione o arquivo modulo_cad_toolbar_v5.zip e clique em Instalar Plugin.

- Alternativamente, descompacte manualmente dentro da pasta de plugins do QGIS e reinicie.

## 2.3 Pasta de plugins do QGIS

| Windows | C:\Users\<usuario>\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\ |
| --- | --- |
| Linux | ~/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/ |
| macOS | ~/Library/Application Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/ |

## 2.4 Ativando

- Após instalar, vá em Plugins → Gerenciar e Instalar Plugins → Instalados.

- Localize CAD Toolbar Pro — Precisa Agrimensura e marque a caixa de seleção.

- A barra aparecerá automaticamente no topo da janela do QGIS.

⚠️ ATENÇÃO Se a barra não aparecer após ativar, vá em Exibir → Barras de Ferramentas e verifique se "CAD Toolbar Pro v5" está marcada.

# 3. Interface — A Barra Única

A v5 consolida todas as ferramentas em uma única barra expansiva com grupos temáticos separados por rótulos e divisores. A barra é movível, fluóvel e pode ser encaixada em qualquer borda da janela do QGIS.

## 3.1 Grupos da Barra

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Edição | — | Toggle editar, Salvar, Desfazer, Refazer |
| Desenho | — | Adicionar feição, Vértices, menu Formas (círculo, retângulo, polígono, elipse, ponto dist+azim) |
| Modificar | — | Mover, Rotacionar, menu Transform. (Scale, Rotate ref., Mirror, Array, Align) |
| Trim/Editar | — | Trim/Extend nativo + menu Edição (Extend, Lengthen, Join, Split, Explode, Overkill...) |
| Curvas | — | Menu Curvas: Fillet, Chamfer, Smooth, Densify |
| Offset | — | Botão direto de Offset numérico (clique na linha) |
| GeoPro | — | Menu: Buffer, Union, Intersect, Difference, Line→Pol, Pol→Line, Centroides, Área/Perím, Divide, SnapGrid, FlattenZ |
| Clipboard | — | Copiar, Colar, Deletar feições selecionadas |
| Seleção | — | Selecionar, Limpar + menu Seleção avançada |
| Snap | — | Toggle snap, Painel CAD, Tracing, menu tipos de snap |
| Medição | — | Medir distância + menu (area, ângulo, azimute, Measure Along) |
| Info | — | Identificar, Tabela de atributos |
| Utils | — | Coord Tracker, Feature Counter, Wipeout |
| Camadas | — | Menu: Nova camada (3 tipos), Copiar feições, Rótulos |
| Imagens | — | Menu: Google, Bing, ESRI, OSM, SRTM |
| Exportar | — | Menu: DXF, KML, SHP, GeoJSON, GeoPackage |

# 4. Grupo Edição

Controla o modo de edição da camada ativa.

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Editar [F6] | ED / EDITMODE | Liga/desliga o modo de edição da camada ativa. Ícone muda de cor quando ativo. |
| Salvar [Ctrl+S] | — | Confirma as alterações sem sair do modo de edição. |
| Desfazer [Ctrl+Z] | U / UNDO | Desfaz a última operação de edição de geometria. |
| Refazer [Ctrl+Y] | REDO | Refaz a última operação desfeita. |

⚠️ ATENÇÃO Sempre ative o modo de edição antes de usar qualquer ferramenta de desenho ou modificação. As ferramentas que exigem edição mostrarão uma mensagem de aviso caso a camada não esteja editável.

# 5. Grupo Desenho

Ferramentas de criação de novas geometrias.

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Adicionar feição [A] | LINE / PLINE | Inicia digitalização de linha, polígono ou ponto conforme o tipo da camada ativa. |
| Editar vértices [N] | PEDIT / GRIP | Ativa a ferramenta de nós para mover, adicionar ou excluir vértices individualmente. |
| Círculo | CIRCLE | Clique no centro, 2º clique define o raio. Preview em tempo real. |
| Retângulo | RECTANG | Clique no 1º canto, 2º clique define o canto oposto. |
| Polígono regular | POLYGON | Diálogo: centro, raio inscrito, N lados, ângulo de rotação. |
| Elipse | ELLIPSE | Diálogo: centro, semieixo A, semieixo B, rotação e N segmentos. |
| Ponto dist+azimute | POINT | Diálogo: origem XY, distância, azimute (0°=Norte), N pontos em seqüência. |
| Arco 3 pontos | ARC | Arco circular definido por 3 pontos clicados no canvas. |
| Arco por raio | ARC r | Arco definido por raio e ângulo. |
| Freehand | SKETCH | Digitalização contínua seguindo o mouse. |
| Digitalizar com curva | SPLINE | Cria curvas Beézier ao digitalizar. |
| Adicionar anel | DONUT / REGION | Insere buraco (anel interior) em polígono existente. |
| Preencher anel | — | Preenche anel com nova feição. |
| Adicionar parte | REGION | Adiciona parte a feição multigeometria. |

ℹ️ DICA O Ponto por Distância + Azimute é especialmente útil em topografia e agrimensura: informe o azimute do levantamento (Norte = 0°, Leste = 90°) e a distância horizontal reduzida para criar pontos com precisão.

# 6. Grupo Modificar / Transformações

Ferramentas de transformação geométrica sobre feições existentes. A maioria opera sobre as feições selecionadas.

## 6.1 Ferramentas diretas

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Mover [M] | MOVE | Move feições selecionadas clicando no canvas ou digitando coordenadas no Painel CAD. |
| Rotacionar (nativo) | ROTATE | Rotação interativa no canvas com ponto base definido pelo clique. |

## 6.2 Menu Transformações

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Scale by Reference | SCALE | Diálogo: ponto base + fator numérico ou medida original→nova. Selecione feições antes. |
| Rotate by Reference | ROTATE | Diálogo: ponto base + ângulo direto ou de→para (ex.: de 30° para 90° = rotação de 60°). |
| Mirror | MIRROR | Diálogo: 2 pontos do eixo de simetria. Modo: Mover ou Copiar. |
| Array linear/polar | ARRAY | Linear: define N cópias + deslocamento XY. Polar: define N cópias + ângulo total + centro. |
| Align | ALIGN | 2 pontos da linha de referência → feições são rotacionadas para ficarem paralelas a ela. |

ℹ️ DICA Scale by Reference por medida é ideal para escalar plantas escaneadas: mede-se no papel um elemento de comprimento conhecido (ex.: 10 m), informa-se como "original" o valor medido em unidades de mapa e como "nova" o valor real (10 m).

## 6.3 Passo a passo: Array Polar

- Selecione a(s) feição(ões) a copiar.

- Clique em Transf. ▾ → Array — Matriz linear/polar.

- Escolha "Polar (anel)".

- Defina N (número de cópias), ângulo total e centro XY.

- Clique em ✅ Criar Array.

# 7. Grupo Curvas

Ferramentas de arredondamento e suavização de geometrias, acessíveis pelo menu "Curvas ▾" na barra.

## 7.1 Fillet (Arredondamento de canto)

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Raio | R (FILLET) | Distância do arco de arredondamento ao vértice. Em unidades do SRC da camada. |
| Segmentos | — | Número de segmentos do arco (3 a 72). Mais segmentos = arco mais suave. |

Como usar o Fillet:

- Ative o modo de edição na camada desejada [F6].

- Clique em Curvas ▾ → Fillet — Arredondar canto.

- Configure o raio e os segmentos, clique em ✅ Ativar Fillet.

- Clique diretamente em um vértice de canto da linha ou polígono.

- O vértice é substituído por um arco automaticamente.

⚠️ ATENÇÃO O Fillet só funciona em vértices internos (não nas extremidades de linhas). Se o raio for maior que os segmentos adjacentes, a operação é cancelada com aviso.

## 7.2 Chamfer (Chanfro diagonal)

Substitui um vértice de canto por um segmento diagonal. Permite distâncias diferentes nos dois lados (d1 e d2). Mesmo fluxo que o Fillet: configure as distâncias → ative → clique no vértice.

## 7.3 Smooth (Suavizar geometria)

Aplica o algoritmo Chaikin em N iterações com parâmetro offset. Gera nova camada com geometria suavizada. Útil após digitalização manual com muitos vértices irregulares.

## 7.4 Densify (Adicionar vértices)

Insere vértices adicionais nos segmentos. Dois modos: por N pontos por segmento ou por distância máxima entre vértices. Útil antes de transformações que exigem geometria densa.

# 8. Grupo Editar Linha

Ferramentas de edição especializada de linhas, acessíveis no menu "Edição ▾" e no botão de Offset.

## 8.1 Extend (Estender até linha de referência)

Selecione exatamente 2 feições de linha. A primeira será estendida (ou encurtada) pela extremidade mais próxima da segunda linha.

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Seleção | — | 2 linhas: a 1ª é modificada, a 2ª é o limite. |
| Extremidade | — | A extremidade mais próxima à 2ª linha é estendida/encurtada. |
| Resultado | — | Se não há interseção no sentido da direção, uma mensagem de aviso é exibida. |

## 8.2 Lengthen (Ajustar comprimento)

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Comprimento total | LENGTHEN | Define novo comprimento absoluto da linha. |
| Delta | LENGTHEN DE | Acrescenta ou subtrai valor do comprimento atual. |
| Porcentagem | LENGTHEN P | Altera o comprimento em %. |
| Pelo final | — | Estende/encurta o último vértice. |
| Pelo início | — | Estende/encurta o primeiro vértice. |
| Ambos | — | Divide igualmente o ajuste entre os dois lados. |

## 8.3 Join Lines (Unir linhas)

Selecione 2 ou mais linhas e acesse Edição ▾ → Join Lines. As linhas são unidas em uma única feição usando mergeLines. Funciona melhor quando as linhas são conectadas (compartilham extremidades).

## 8.4 Offset numérico

Botão direto na barra. Fluxo de uso:

- Configure a distância no diálogo e clique em ✅ Ativar Offset.

- Clique na linha ou polígono desejado no canvas.

- A paralela é criada no lado definido pelo ponto de clique (esquerda ou direita da linha).

- A feição é adicionada à camada ativa já em modo de edição.

# 9. Grupo Geoprocessamento e Utilitários

Acessível pelo menu "GeoPro ▾" na barra. Opera sobre a camada ativa e/ou seleção.

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Buffer | OFFSET (solido) | Diálogo: distância, N segmentos, dissolve. Gera nova camada de área de influência. |
| Union | — | Une geometricamente duas camadas (A ∪ B). |
| Intersect | — | Interseção entre duas camadas (A ∩ B). |
| Difference | — | Diferença entre duas camadas (A − B). |
| Line → Polígono | BOUNDARY | Converte linhas fechadas em polígonos (Polygonize). |
| Polígono → Line | EXPLODE | Converte bordas de polígonos em linhas. |
| Centroides | CENTROID | Gera camada de pontos centroides das feições selecionadas (ou todas). |
| Área/Perímetro | AREA | Grava area_m2 e perim_m em campos da camada de polígonos. Usa o elóide do SRC. |
| Divide | DIVIDE | Insere pontos equidistantes sobre linhas. Modos: N segmentos ou distância entre pontos. |
| Snap to Grid | SNAPANG | Arredonda coordenadas de todos os vértices a múltiplos de resolução XY. |
| Flatten Z | FLATTEN | Remove componente Z. Gera nova camada puramente 2D. |
| Overkill | OVERKILL | Remove feições com geometria WKT duplicada na camada ativa. |
| Explode | EXPLODE | Separa feições multigeometria em feições simples. |

ℹ️ DICA Área/Perímetro usa QgsDistanceArea com o elóide configurado no projeto. Para projetos em SIRGAS 2000 UTM, os valores serão em metros quadrados e metros. Verifique sempre o SRC do projeto antes de usar.

# 10. Grupo Snap e CAD Avançado

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| SNAP On/Off [S] | F3 / OSNAP | Liga/desliga o snap global. Botão fica verde quando ativo. Snap padrão: vértice + segmento, 12 px. |
| Painel CAD | F8 / DYN INPUT | Abre o Painel de Digitalização Avançada do QGIS (distância, ângulo, trancação de eixo). |
| Tracing | TRACE | Ativa o modo de traçado automático sobre geometrias existentes. |
| Snap: Vértice | OSNAP NODE | Snapa apenas em vértices. |
| Snap: Segmento | OSNAP PERP | Snapa em qualquer ponto do segmento. |
| Snap: Ponto médio | OSNAP MID | Snapa no ponto médio de segmentos. |
| Snap: Interseção | OSNAP INT | Snapa em interseções entre geometrias. |
| Snap: Perpendicular | OSNAP PER | Snapa no ponto do segmento mais próximo (pé da perpendicular). |
| Configurações | OSNAP settings | Abre o diálogo completo de configurações de snap do QGIS. |

ℹ️ DICA O Painel CAD Avançado do QGIS (botão "Painel CAD") é o equivalente mais próximo do Dynamic Input do AutoCAD. Permite travar eixo X, Y, distância ou ângulo durante a digitalização. Ative com Ctrl+Shift+A ou pelo botão na barra.

# 11. Grupo Medição

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Medir distância | DIST | Mede distâncias clicando pontos no canvas. Acumula na status bar. |
| Medir área | AREA | Mede área clicando o perímetro. |
| Medir ângulo | ANGULO | Mede ângulo entre 3 pontos clicados. |
| Medir azimute | BEARING | Mede azimute (0°=Norte) entre dois pontos. |
| Measure Along | DIST | Mede distâncias acumuladas por cliques. Botão direito reinicia o acumulado. ESC para sair. |

## 11.1 Measure Along — Uso típico em topografia

- Acesse Medir ▾ → Measure Along (acumulado).

- Clique no ponto inicial (marco, divisa ou estâcia).

- Clique em cada ponto subsequente — a status bar mostra o segmento e o total acumulado.

- Botão direito do mouse reinicia o acumulado para medir nova seção.

- Pressione ESC para sair.

# 12. Utilitários de Interface

## 12.1 Coordinate Tracker (Painel flutuante)

Botão "Coord Tracker On/Off" na seção Utils da barra. Exibe um painel flutuante com:

- X e Y do cursor em tempo real (atualiza a cada movimento do mouse)

- Δ distância e Δ azimute desde o último clique com botão esquerdo

- Botão "Resetar ponto base" para zerar o Δ

O painel pode ser encaixado em qualquer borda da janela ou mantido flutuante. Clique novamente em "Coord Tracker On/Off" para ocultar.

## 12.2 Feature Counter (Status bar)

Botão "Feature Counter On/Off". Exibe na barra de status, a cada 1,5 segundos:

- Nome da camada ativa

- Total de feições na camada

- Feições selecionadas

- Se a camada está em modo de edição

Clique novamente no botão para desligar o contador e limpar a mensagem.

## 12.3 Wipeout (Máscara branca)

Equivalente ao WIPEOUT do AutoCAD. Cria retângulos de máscara branca opaca para cobrir partes do mapa (ex.: texto sobreposto, área de legenda).

- Clique em "Wipeout (máscara branca)".

- Clique no 1º canto do retângulo.

- Clique no 2º canto (diagonal).

- O polígono branco é criado na camada "Wipeout (máscara)" (criada automaticamente se não existir).

- Mova essa camada para cima das que deseja cobrir no painel de camadas.

ℹ️ DICA Botão direito durante o Wipeout cancela o retângulo em andamento sem criar nada.

# 13. Camadas, Imagens e Exportação

## 13.1 Camadas ▾

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Nova camada de Pontos | — | Diálogo: nome, SRC, destino (memória ou GeoPackage). Já entra em modo de edição. |
| Nova camada de Linhas | — | Idem para geometria de linha. |
| Nova camada de Polígonos | — | Idem para geometria de polígono. |
| Copiar feições | — | Copia feições de uma camada de origem para a camada ativa. |
| Rótulos / Labels | MTEXT / DTEXT | Abre o painel de configuração de rótulos do QGIS. |

## 13.2 Imagens ▾

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Google Satellite | — | XYZ Tile do Google Maps (imagem de satélite). |
| Google Maps | — | XYZ Tile do Google Maps (estilo mapa). |
| Google Hybrid | — | XYZ Tile híbrido (satélite + rótulos). |
| Bing Satellite | — | Imagem de satélite da Microsoft Bing. |
| ESRI World Imagery | — | Imagem de alta resolução da ESRI. |
| ESRI Topo | — | Mapa topográfico da ESRI. |
| OpenStreetMap | — | Mapa base OpenStreetMap. |
| SRTM 30m | — | Modelo Digital de Elevação SRTM via WMS. |

## 13.3 Exportar ▾

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Exportar DXF | — | Exporta a camada ativa para DXF (compatível com AutoCAD/Civil 3D). |
| Exportar KML | — | Exporta para KML (Google Earth). |
| Exportar SHP | — | Exporta para Shapefile. |
| Exportar GeoJSON | — | Exporta para GeoJSON. |
| Exportar GeoPackage | — | Exporta para GPKG (OGC GeoPackage). |

# 14. Atalhos de Teclado

| F6 | Ligar/desligar modo de edição da camada ativa |
| --- | --- |
| Ctrl + S | Salvar edições da camada ativa |
| Ctrl + Z | Desfazer última operação |
| Ctrl + Y | Refazer |
| A | Adicionar feição (modo padrão) |
| N | Ferramenta de vértices (Node Tool) |
| M | Mover feições selecionadas |
| T | Trim/Extend (ferramenta nativa) |
| I | Identificar feição |
| Del | Excluir feições selecionadas |
| Ctrl + C | Copiar feições selecionadas |
| Ctrl + V | Colar feições |
| Ctrl + Shift + A | Abrir/fechar Painel CAD Avançado |
| ESC | Cancelar ferramenta ativa / sair de modo |
| Backspace | Durante digitalização: apagar último ponto |
| S (genérico) | Referência rápida: toggle snap (configurável) |

# 15. Fluxo de Trabalho Típico

## 15.1 Georreferenciamento / SIGEF — criação de memorial

- Crie nova camada de polígonos (Camadas ▾ → Nova camada de Polígonos) em SIRGAS 2000 UTM zona correspondente.

- Ative o modo de edição [F6] e ligue o Snap.

- Use Adicionar feição [A] + Painel CAD Avançado para digitar as coordenadas do vértice SIGEF com precisão.

- Após fechar o polígono, use Área/Perímetro → campos para gravar area_m2 automaticamente.

- Exporte para DXF para conferir no Civil 3D ou AutoCAD.

## 15.2 Loteamento — divisão de lotes

- Importe a planta do loteamento (DXF ou imagem georreferenciada).

- Carregue a imagem de satélite (Google Satellite) para conferência de posição.

- Use Adicionar feição + snap em vértice para digitalizar as divisas dos lotes.

- Aplique Offset numérico para criar recuos obrigatórios de forma rápida.

- Use Dividir (Split) para separar lotes já digitalizados.

- Aplique Área/Perímetro para calcular os campos e exporte o SHP final.

## 15.3 Topografia — levantamento e perfil

- Importe os pontos do levantamento (CSV ou SHP).

- Crie a triangulação TIN via Raster → Análise → TIN Interpolation.

- Use Measure Along para medir distâncias acumuladas ao longo de eixos de sondagem.

- Use Ponto por Distância + Azimute para criar pontos de estácia com azimute e distância do caderno de campo.

- Exporte para KML para visualização no Google Earth.

# 16. Solução de Problemas

| Ferramenta QGIS | Equiv. AutoCAD | Como usar / Observações |
| --- | --- | --- |
| Barra não aparece | — | Vá em Exibir → Barras de ferramentas e marque "CAD Toolbar Pro v5". |
| Botões sem ícone | — | O arquivo icones_v4.py ou ícones SVG podem estar ausentes. Reinstale o plugin. |
| Fillet não encontra vértice | — | Clique mais próximo ao vértice. A tolerância é 10 pixels na escala atual. Aproxime o zoom. |
| Fillet: "raio muito grande" | — | Reduza o raio ou aumente o zoom. O raio não pode exceder o comprimento dos segmentos adjacentes. |
| Offset: paralela no lado errado | — | O lado é determinado pelo lado do clique em relação à linha. Clique do outro lado. |
| Extend sem interseção | — | As linhas devem convergir no sentido da extremidade estendida. Verifique o sentido das linhas. |
| Scale/Rotate não age | — | Selecione as feições antes de abrir o diálogo. |
| Área em graus | — | O SRC do projeto é geográfico (graus). Configure o projeto para UTM SIRGAS 2000. |
| Snap não funciona | — | Verifique se o botão SNAP está verde. Aumente a tolerância em Snap ▾ → Configurações. |
| Wipeout não cobre | — | A camada "Wipeout" precisa estar acima das outras no painel de camadas. |
| Feature Counter não aparece | — | A mensagem fica na barra de status inferior. Verifique se não está escondida. |
| Erro em Buffer/GeoPro | — | Verifique se a camada tem geometrias válidas. Use Vetor → Ferramentas de Geometria → Corrigir Geometrias. |

✅ IMPORTANTE Para reportar problemas ou solicitar melhorias, contate a Precisa Agrimensura LTDA. CREA-MG 141.370/D — Guiricema/MG — Brasil